Analitikai teljesítményjellemzők

- Mit nevezünk validálásnak? Sorolja fel, hogy milyen analitikai teljesítményjellemzőket (8 db) szoktak vizsgálni a validálás során! (3 pont)

- Definiálja az érzékenység általános fogalmát! Egy műszeres mérés során a jel folyamatosan nő a koncentrációval, miközben a mérés érzékenysége folyamatosan csökken. Rajzolja fel jel-konc. kalibrációs függvényt, ill. az érzékenység-konc. függvényt! (3 pont)

- Mikor nevezünk egy mérési módszert torzítatlannak? Hogy tudjuk vizsgálni egy módszer torzítatlanságát? (2 pont)

- Az analitikában kísérő komponensek által okozott hibát mikor nevezzük interferenciának? Ha egy anyag víztartalmát szárítás előtt és után mért tömegéből határozzuk meg, milyen anyagok okozhatnak interferenciát? (2 pont)

- Mikor nevezünk egy mérési módszert precíznek (pontosnak)? Hogy vizsgáljuk és milyen számszerű értékkel (számítási összefüggés) jellemezzük egy módszer precizitását? (2 pont)

- Definiálja a precizitás meghatározásának módjait (formáit)! (2 pont)

- Mit értünk egy mérési módszer lineáris tartományán? Lehet-e a kalibrációs görbe nem lineáris tartományán kívül dolgozni? Válaszát indokolja! (2 pont)

8. 	Definiálja a kimutatási határ fogalmát! Írja le számszerű értékét (összefüggés) és annak meghatározási módját (milyen méréseket kell végezni és abból hogyan számolunk)! (3 pont)

9.	Definiálja a meghatározási határ (a meghatározás alsó határa) fogalmát! Van-e összefüggés a kimutatási határ, ill. a meghatározási határ között? (2 pont)

10.	Hogyan definiáljuk és milyen jellemzővel írjuk le számszerűen (összefüggés) egy analitikai mérés robosztusságát? (2 pont)

C

- Rajzolja fel a minta ún. információs térfogatát és jelölje be rajta a besugárzó elektronnyaláb által keltett sugárzásokat! (2 pont)

- Melyik elektronokat nevezzük Auger-elektronoknak, hogyan keletkeznek és mire használhatók? (2 pont)

- Mi az alapja a kis vákuumban (viszonylag nagyobb nyomáson) végezhető méréstechnikának, milyen típusú minták vizsgálhatók így? (2 pont)

- Mi a különbség röntgenfluoreszcencia ill. az elektronsugaras mikroanalízis között, lejátszódhatnak-e ilyen jelenségek az elektronmikroszkópban? Ha igen hogyan, ha nem miért nem? (3 pont)

- Miért kell az elektronmikroszkóp katódterében nagy vákuumot létesíteni? (1 pont)